# 5×5 AI Mesh
路由与双 lane 实验结论

数据快照：2026-09-09 11:10:01+08:00（北京时间）；正式负载 16 MiB/core。

# 1. 配置结论：C 组的已测带宽最好

C 组采用双 lane、读 XY / 写 YX，FIFO 深度为 [4,8,4,4,8]，outstanding 数量为 32。按现有实验各自最高稳态带宽比较，C 组的纯读、纯写和混合结果均最好。

| 组别 | 物理 lane | 路由 | 已测范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 组 | 单 lane | 读写全 XY | 纯读、纯写、混合及深度搜索 |
| B 组 | 双 lane | 读写全 XY | 仅纯读；写与混合未测 |
| C 组 | 双 lane | 读 XY；AW/W 写 YX；B 返回 XY | 纯读、纯写、混合；深度搜索未完成 |

## C 组比 A、B 组提升多少

| 负载 | A 组 GB/s | B 组 GB/s | C 组 GB/s | C 比 A 稳态带宽提升 | C 比 B 稳态带宽提升 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯读 | 365.33 | 451.05 | 455.08 | +24.57% | +0.89% |
| 纯写 | 185.48 | 未测 | 396.49 | +113.77% | B 未测 |
| 混合 | 286.82 | 未测 | 639.68 | +123.02% | B 未测 |

C 组混合稳态带宽达到 639.68 GB/s，比 A 组提高 123.02%，已接近 640 GB/s 的 HBM 总服务预算。B 组缺少写入与混合结果，这两项暂时不能计算 C 相对 B 的提升。

因此，吞吐优先统一选择 C 组、[4,8,4,4,8]、outstanding 数量 32。若希望降低混合负载的在途事务数量和时延，同一硬件将 outstanding 数量设为 8，稳态带宽仍有 632.06 GB/s，达到已测峰值的 98.81%。

“最好”按已测稳态带宽评判。上述百分比比较各组最佳已测配置，包含 outstanding 数量、FIFO 容量与构建差异。纯读 C 比 B 仅提升 0.89%，对应 FIFO 容量为 812 KiB 与 145 KiB，outstanding 数量为 32 与 16；C 的最小 FIFO 容量尚未确定。

# 2. 基本信息与术语

| 项目 | 统一配置与带宽口径 |
| --- | --- |
| 规模 / 频率 | 5×5 Mesh；25 个 NPU/DMA 发起端、25 个 Router；2 GHz |
| HBM 位置 | 东侧 router 4/9/14/19/24，各连接两个 HBM endpoint，共 10 口 |
| Flit / AXI beat | 32 B；W/R 每 beat 一个 flit，元数据采用 sideband；AW/AR/B 各一个 flit |
| 内部单向链路 | 单 lane：1 flit/cycle = 64 GB/s；双 lane：合计 2 flits/cycle = 128 GB/s |
| 外部本地 P 链路 | NPU/HBM 接入与返回方向仍各为原有单条连接；不随内部 lane 翻倍 |
| HBM 服务预算 | 每口读写共享 32 B/cycle × 2 GHz = 64 GB/s；十口合计 640 GB/s |
| HBM 模型 | 100 ns（200 cycle）基础等待；共享服务后端；无 bank/row/refresh 细节 |
| VC 数量 | 每输入、每 lane、每个 AXI vnet 配置 4 个 VC；与东南西北方向数无关 |
| FIFO 深度顺序 | AW / W / B / AR / R，单位 flit/VC；配置 Router 输入 FIFO |
| 工作量 | 每核 16 MiB，25 核合计 400 MiB；tile 64 KiB，burst 16×32 B |
| 负载 | 纯读：HBM→SRAM；纯写：SRAM→HBM；混合：每核读写各 8 MiB，无计算算子 |
| outstanding 数量 | 每核、每方向允许同时在途的事务数上限；混合的读、写分别采用相同数量 |

## 稳态带宽与全程带宽

测量窗口设置在全部 DMA 已启动并持续传输的阶段。稳态带宽是这个窗口内完成的数据量除以窗口时长，用于比较持续传输能力；全程带宽还包含启动和尾段的影响，用于比较整个任务的完成速度。

HBM 的 640 GB/s 是读写合计服务预算。Mesh 链路的原始带宽包含协议 flit，稳态带宽只统计完成的 tensor 字节。带宽统一使用十进制 GB/s，缓冲容量使用 KiB/MiB。

## outstanding 与 VC 的区别

outstanding 数量限制每个 NPU 能同时发出多少笔未完成事务。例如混合负载的 outstanding 数量为 8，表示每个 NPU 最多同时有 8 个读 burst 和 8 个写 burst；每个 burst 为 512 B。

VC 是 Router 内部具有独立缓冲与流控状态的虚拟通道。深度 [4,8,4,4,8] 中的 W=8，表示每个 W VC 可缓存 8 个 flit；4 个 VC 合计 4×8×32 B=1 KiB。多个 VC 共享物理 lane 的传输带宽。

# 3. 各组配置与带宽结果

“峰值”是该组、该负载已测有效结果中的最高稳态带宽；“推荐”要求达到该峰值的 95%，再优先较小 FIFO 容量与较低 outstanding 数量。深度顺序为 AW/W/B/AR/R，单位 flit/VC。

| 组别 / 用途 | 负载 | outstanding 数量 | FIFO 深度 flit/VC | 容量 KiB | 稳态带宽 GB/s | 全程带宽 GB/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 组 推荐＝峰值 | 纯读 | 16 | [1,1,1,1,1] | 72.5 | 365.33 | 363.32 |
| A 组 资源推荐¹ | 纯写 | 4 | [1,1,1,1,1] | 72.5 | 185.12 | 162.68 |
| A 组 峰值 / 长验证 | 纯写 | 32 | [4,8,4,4,8] | 406 | 185.48 | 175.75 |
| A 组 推荐＝峰值 | 混合 | 2 | [1,1,1,1,1] | 72.5 | 286.82 | 250.53 |
| B 组 已测配置² | 纯读 | 16 | [1,1,1,1,1] | 145 | 451.05 | 448.57 |
| C 组 暂定推荐³ | 纯读 | 16 | [4,8,4,4,8] | 812 | 451.05 | 448.57 |
| C 组 已测峰值³ | 纯读 | 32 | [4,8,4,4,8] | 812 | 455.08 | 453.00 |
| C 组 推荐＝峰值³ | 纯写 | 32 | [4,8,4,4,8] | 812 | 396.49 | 336.64 |
| C 组 暂定推荐³ | 混合 | 8 | [4,8,4,4,8] | 812 | 632.06 | 617.74 |
| C 组 已测峰值³ | 混合 | 32 | [4,8,4,4,8] | 812 | 639.68 | 629.44 |

¹ A 组纯写深度全 1、outstanding 数量 4，在 16 MiB 有效，但 20 MiB 未收敛。要求两种长度均有效时，采用 [4,8,4,4,8]、outstanding 数量 32。

² B 组仅有表中纯读点，写与混合均未测。

³ C 组推荐来自快照中已保存的 22 个正式点。[4,8,4,4,8] 是已验证可用的基线，尚未证明是最省 FIFO 的配置。

## 容量口径

表中容量只统计实际 Router 输入 FIFO 数据存储，包括双 lane 的两套 FIFO；不包含完整控制状态、NI 和端点队列开销。深度全 1 时，单 lane 为 72.5 KiB、双 lane 为 145 KiB；基线 [4,8,4,4,8] 对应 406 KiB 和 812 KiB。

深度全 1 不表示五种 AXI 通道共用一个 FIFO；每种 vnet 仍有 4 个 VC。未激活的通道不能由该负载识别最优深度。

# 4. 带宽对比与瓶颈证据

图 1：各组最高已测稳态带宽；柱内标注对应 outstanding 数量。虚线为 640 GB/s 的 HBM 总预算，空缺表示未测。

## C 组混合负载：outstanding 数量的取舍

| outstanding 数量 | 稳态读带宽 GB/s | 稳态写带宽 GB/s | 稳态合计 GB/s | 全程带宽 GB/s | 事务合计 P99 μs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 315.50 | 316.56 | 632.06 | 617.74 | 0.478 |
| 16 | 316.82 | 318.36 | 635.18 | 624.54 | 0.969 |
| 32 | 319.69 | 319.99 | 639.68 | 629.44 | 1.872 |

outstanding 数量从 8 增至 32，稳态带宽增加 1.21%，全程带宽增加 1.89%；读写事务合计 P99 从 0.478 μs 增至 1.872 μs。表中三点均有正式结果，P99 是读写合计口径。

## C 组混合负载的主要瓶颈在 HBM 后端

| 稳态统计 | outstanding 数量 8 |
| --- | --- |
| 十个 HBM 平均服务忙碌率 | 98.76% |
| NPU→Mesh 最忙入口利用率 | 23.14% |
| Mesh→NPU 最忙出口利用率 | 21.87% |
| Mesh 内最忙物理 lane 利用率 | 67.32% |

HBM 服务忙碌率已达 98.76%，NPU 入口仍有明显带宽余量。outstanding 数量由 8 增至 16，稳态带宽仅提高 0.49%，说明当前已接近 HBM 服务上限。

# 5. 测量窗口与数据来源

测量窗口设置在全部 DMA 已启动并持续传输的阶段，各组按相同规则统计。

| 项目 | 含义 |
| --- | --- |
| 稳态带宽 | 窗口内完成读字节（写入 SRAM）＋完成写字节（收到成功写响应），除以窗口时长 |
| 全程带宽 | 400 MiB 除以完整任务执行时间；不计纯写任务的 SRAM 预填时间 |
| 有效结果 | 数据正确、传输完成、排空及稳定性检查均通过的正式仿真结果 |
| 比较范围 | 正式工作量为每核 16 MiB；短测试、探测运行、未收敛点和 20 MiB 长验证不混入带宽排名 |

## 代表性配置的测量窗口

| 组别 / 配置 | outstanding 数量 | 开始 μs | 结束 μs | 窗口长 μs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 组 纯读 / 全1 | 16 | 228.9571 | 1144.7695 | 915.8124 |
| A 组 纯写 / 基线 | 32 | 149.2747 | 745.8275 | 596.5528 |
| A 组 混合 / 全1 | 2 | 244.1014 | 1219.9610 | 975.8596 |
| B 组 纯读 / 全1 | 16 | 185.7264 | 928.6160 | 742.8896 |
| C 组 混合 / 基线 | 8 | 128.8682 | 643.7950 | 514.9268 |
| C 组 混合 / 基线 | 32 | 126.7160 | 633.0340 | 506.3180 |

## 来源索引

A 组 · 单 lane 全 XY：原始报告与案例索引

A 组 · 原始组与执行审计

B 组 · 双 lane 全 XY：纯读、outstanding 数量 16、深度全 1

C 组 · 阶段覆盖与中断清单（10:05 快照）

C 组 · 纯读、outstanding 数量 32 / measurement.json

C 组 · 纯写、outstanding 数量 32 / measurement.json

C 组 · 混合、outstanding 数量 8 / measurement.json

C 组 · 混合、outstanding 数量 32 / measurement.json

原始选择与度量规则：metrics.py

本报告冻结数据、原路径与核验记录

已核验 11 个代表点、792 个归档文件，摘要错误为 0，新增正式结果复算一致。三组构建不同，非 lane、非路由参数一致。C 组深度搜索和最终验证尚未完成，结论限于快照已测配置；来源链接指向本地文件。